- INLEIDING HIJS- & HEFWERKZAAMHEDEN

Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen, soms zelfs onder moeilijke omstandigheden. Dit vereist dan ook een goede inschatting van de risico’s, de kennis en keuze van de juiste materialen en de toepassing van de juiste technieken.

| - TOELICHTING & RISICO’S |  |
| --- | --- |
| - Definities: Hijsen en heffen: verticaal transporteren van een last Hijsen: de last komt vrij te hangen Heffen: de last wordt geleid opgenomen Hijswerktuigen: mobiele kraan, autolaadkraan, kettingtakels, … Hijsgereedschap: sluitingen, kettingen, stroppen, hijsbanden, lengen Hefwerktuigen: vorkheftruck, verreiker, hoogwerker, liften, vijzels, laad- en loskleppen vrachtauto’s, palletwagens, … Hefgereedschap: lepels, pallethaken OPMERKING: grondverzetmaterieel wordt soms aangewend om te hijsen zelfde eisen als hijswerktuigen | Werken met hijsen: meeste bouwwerken plaatsen depottanks onderhoud depottanks plaatsen tanks op stations bouw wasstraatinstallaties plaatsen feeders plaatsen glazen ramen plaatsen zonnepanelen plaatsen promomateriaal werken/plaatsen luifels Werken met heffen: vorkliften op werven palletwagens dommekrachten voor het heffen van opslagtanks |

- Volgende risico’s zijn verbonden aan hijs/hefwerkzaamheden: - last valt naar beneden - werktuig valt om, met last en al - werktuig zakt weg / zit vast in de grond - personen/zaken worden geraakt door kraandelen - beknelling - aanrijdingen - elektrocutie door aanrijden hoogspanningskabels - contact gevaarlijke producten; bv. accuzuur ! VAAK MET SCHADE AAN DERDE PERSONEN, EIGENDOMMEN EN MILIEU !

| - VEILIGHEIDSEISEN |  |
| --- | --- |
| MOET ALTIJD !!! CHECK |  |
| - PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN MACHINIST |  |
| - handschoenen (tegen mechanische risico’s) |  |
| - veiligheidsschoenen (type S3) |  |
| - veiligheidshelm |  |
| - gehoorbescherming boven 80 dB(A) in de cabine |  |

| MOET ALTIJD !!! CHECK |  |
| --- | --- |
| - PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HIJSTEAM |  |
| - werkkledij met hoge visibiliteit |  |
| - handschoenen (tegen mechanische risico’s) |  |
| - veiligheidsschoenen (type S3) |  |
| - veiligheidshelm |  |
| - gehoorbescherming boven 80 dB(A) |  |
| - VOORBEREIDING HIJSEN & HEFFEN |  |
| - inschatting van de te hijsen last: gewicht, afmetingen en situatie |  |
| Hijsplan of in het VGM-plan voor de site |  |
| - terrein, verkenning, inventarisatie en maatregelen voor: |  |
| - ondergrondse leidingen en ruimtes – markering, … - bovengrondse leidingen en obstakels – verwijderen, plan, … - draagkracht en effenheid ondergrond – schotten - Putten, sleuven en randen ervan (zie ook wetgeving) - afzetting hijsgebied – enkel toegang voor het hijsteam |  |
| - weersomstandigheden |  |
| - windkracht > 6 Bft (50 km/u): algemeen hijsverbod - lasten met groot windoppervlak extra risico-evaluatie vereist - windsnelheidsmeter in kraancabine |  |
| - hijsteam |  |
| - vereiste opleiding (hijsbewijs, rigger, …) - goede communicatie machinist-lastuitwijzer (hand-armseinen, oogcontact, portofoon, …) - shift hand over bij wisseling van machinist - extra personeel voor begeleiding van lasten (met stuurlijnen) die laag boven de grond worden gehesen - alle leden van het hijsteam moet steeds goed zichtbaar zijn voor de machinist tijdens de werkzaamheden |  |

| MOET ALTIJD !!! CHECK |  |
| --- | --- |
| - VOORZIENINGEN IN HIJS- EN HEFWERKTUIGEN |  |
| - lastbegrenzer |  |
| - lastmomentbegrenzer |  |
| - voldoende; aangepaste blusmiddelen |  |
| - in explosiezones: vonkenvangers op uitlaat en kachel |  |
| - akoestisch ver-rij-signaal |  |
| - windsnelheidsmeter bij hoge kranen |  |
| - hijsgereedschap en kettingwerk (CE-gemarkeerd en gekeurd) |  |
| - VEREISTE AANWEZIGE DOCUMENTEN |  |
| - certificaat dat machine voldoet aan de Europese normen* |  |
| - EG-verklaring/certficaat van hijsgereedschappen |  |
| - keuringsrapport van de kraan* |  |
| - inspectiecertificaten van hijsgereedschappen bij de kraan* |  |
| - certificaten van staalkabels bij de kraan* |  |
| - instructieboek voor de machine in de lokale taal (gebruiker) |  |
| - gekeurde last-vluchttabel* |  |
| - volledig ingevuld kraanboek (keuringen, controles, onderhoud) |  |
| - KEURING & INSPECTIE VAN HET MATERIEEL |  |
| - bij gebruik, dagelijks: |  |
| - kijkcontrole: vloeistofniveaus, lekken, schade aan gereedschap - werkingscontrole: nooduitrustingen, motoren, … |  |
| - periodieke keuring van de hijsgereedschappen* |  |
| - periodieke keuring van het hijs- en hefwerktuig* |  |
| *conform de lokale wettelijke eisen inzake frequentie en instantie |  |

| - HIJSPLAN |  |
| --- | --- |
| HIJSPLAN INHOUD: - omschrijving van de werkzaamheden - weergave van ondergrondse leidingen, gesteldheid van de ondergrond en bovengrondse obstakels - kraanpositie - kraanconfiguratie - kraancapaciteiten in functie van radius, gieklengte, … - beschrijving stempels: afmetingen, krachten, … - beschrijving last: massa, zwaartepunt, afmetingen, aanslagpunten, … - hijsinstructie van de last, indien aanwezig - overzicht van het verloop van het gewicht bij het hijsen van horizontaal naar verticaal of omgekeerd - vrijloop - hijshoogte - zijaanzicht kraanopstelling met last - bovenaanzicht kraanopstelling met last - begin- en eindpositie van de last - stroppen- en riggenplan met hijsgereedschap, hijspunten en zwaartepunt |  |

Kuwait Petroleum North West Europe

DOCUMENT TITLE:	TSR - Hijs en hefwerkzaamheden

DOCUMENT NUMBER:	KPNWE.WI.11.HSCO.072

REVIEW NUMBER: 	0

EFFECTIVE DATE:    	01 Dec 2017

NEXT REVIEW DATE:	01 Dec 2020

..

CONFIDENTIALITY:

The information contained in this document is confidential to Kuwait Petroleum International Ltd. Copyright © Kuwait Petroleum International Ltd.  Copying of this document in any format is not permitted without written permission from the management of Kuwait Petroleum International Ltd.

This document is reviewed and approved according to the released online Document Approval Flow

| Prepared by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| --- | --- | --- |
| Reviewed by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| Approved by: | HSSE Manager | Gerardus Johannes Marinus Timmers |

# *Access rights:	       Generally Accessible

Reviews Summary

| Review date | Review reference | Review details | Review version |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-12-01 |  |  | 0 |